- Testbericht Veri-Spec

- Allgemeines:

Das Programm wurde anhand von 3 Testsätzen geprüft, die aus real durchgeführten Projekten stammen. Als Platform wurden SUN-Ultrasparc Workstations und ein mit LINUX ausgestatteter PC verwendet. Die Testzeit bewegte sich im Rahmen von 30 Minuten pro Testsatz. Das Programm mußte um einige Ausgaben erweitert werden, z.B. Zeitstempel und Port/GateCount Zähler.

- Installation:

Das Compilieren des C-Programmes ist nicht schwierig, aber unschön. Es konnte durch Perl-Instruktionen ersetzt werden. Dadurch konnte das Anlegen einer Zwischendatei und ein weiterer Lesevorgang eingespart werden.

Die einzige Anpassung, die nun vorgenommen werden muß, ist der Verweis auf den Perl-Interpreter am Anfang des Programms.  ( z.B. #!/usr/local/bin/perl -w)

- Beschreibung der Testläufe

- Test I : Test der Hilfe-Funktion und des Kommandozeilenparsers

| Kennung | Testparameter | Beschreibung | Status |
| --- | --- | --- | --- |
| T1-HF | Aufruf der Hilfefunktion | Alle Parameter müssen beschrieben sein | ok |
| T1-FP | Aufruf mit falschen Parametern | Programm muß sinnvoll abbrechen | ok |
| T1-OP | Aufruf ohne Parameter | Hilfstext soll erscheinen | ok |
| T1-FD | Aufruf mit richtigen Parametern, aber nicht vorhandenen Dateien | Programm muß so früh wie mgl. sinnvoll abbrechen | ok |

- Test II: Funktionstest mit Testsatz 1,2 und 3

- Eigenschaften der Verilog-Netzliste und MIF-Dateien

| Kennung | Parameter | Beschreibung | Wert |
| --- | --- | --- | --- |
| V1-G | Dateigröße | In Mbyte, Verilognetzliste 1 | 14,03 |
| V1-Z | Zeilenzahl | In Tausend | 241,82 |
| V1-C | CellCount | In Tausend | 171,2 |
| V1-P | Anzahl der primären Ein/Ausgänge |  | 265 |
| V1-M | Anzahl von Modulen |  | 357 |
| M1-G | Dateigröße | In Mbye,MIF-Datei 1 | 4,64 |
| M1-Z | Zeilenzahl | In Tausend | 184,72 |
| V2-G | Dateigröße | In Mbyte, Verilognetzliste 2 | 15,17 |
| V2-Z | Zeilenzahl | In Tausend | 259 |
| V2-C | CellCount | In Tausend | 171,5 |
| V2-P | Ports |  | 280 |
| V2-M | Module |  | 359 |
| M2-G | Dateigröße | In Mbyte,MIF-Datei 2 | 6,17 |
| M2-Z | Zeilenzahl | In Tausend | 248 |
| V3-G | Dateigröße | In Mbyte | 23,27 |
| V3-Z | Zeilenzahl | In Tausend | 386,17 |
| V3-C | CellCount | In Tausend | 611,9 |
| V3-P | Ports |  | 212 |
| V3-M | Module |  | 145 |
| M3-G | Dateigröße | In Mbyte | 6,3 |
| M3-Z | Zeilenzahl | In Tausend | 204 |

Testergebnisse:

| Kennung | Testparameter | Beschreibung | Status/Wert |
| --- | --- | --- | --- |
| T2-S1-VT | Verilog Time | Verilog-NL Einlesezeit | 20:47:00 min |
| T2-S1-VP | Verilog Process | UNIX-Speicherbedarf für Verilognetzliste im Prozess | 182 MB |
| T2-S1-MT | MIF Time | MIF-Datei Lesezeit | 26:16:00 min |
| T2-S1-MP | MIF Process | UNIX-Speicherbedarf für MIF-Datei im Prozess | 21 MB |
| T2-S1-CT | MIF-Verilog Compare Time | Zeit, um den Vergleich durchzuführen | < 1s |
| T2-S1-VTI | Verilog Time Index | Verilog NL Einlesezeit / 1000 Zeilen | 5.2 s /kZeile |
| T2-S1-VPI | Verilog Process Index | Prozessgröße nach Lesen der Netzliste / CellCount | 1 MB/kCell |
| T2-S1-MTI | MIF Time Index | MIF Datei Lesezeit/ 1000 Zeilen | 8.6 s /kZeile |
| T2-S1-MPI | Mif Process Index | MIF Prozessgröße / 1000 Zeilen | 0.114 MB/kZeile |

| T2-S2-VT | Verilog Time | Verilog-NL Einlesezeit | 14:17:00 min |
| --- | --- | --- | --- |
| T2-S2-VP | Verilog Process | UNIX-Speicherbedarf für Verilognetzliste im Prozess | 190 MB |
| T2-S2-MT | MIF Time | MIF-Datei Lesezeit | 19:26:00 min |
| T2-S2-MP | MIF Process | UNIX-Speicherbedarf für MIF-Datei im Prozess | 31 MB |
| T2-S2-CT | MIF-Verilog Compare Time | Zeit, um den Vergleich durchzuführen | < 1 s |
| T2-S2-VTI | Verilog Time Index | Verilog NL Einlesezeit / 1000 Zeilen | 3.3 s/kZeile |
| T2-S2-VPI | Verilog Process Index | Prozessgröße nach Lesen der Netzliste / CellCount | 1.11 MB/kCell |
| T2-S2-MTI | MIF Time Index | MIF Datei Lesezeit/ 1000 Zeilen | 4.7 s /kZeile |
| T2-S2-MPI | Mif Process Index | MIF Prozessgröße / 1000 Zeilen | 0.125 MB/kZeile |

| T2-S3-VT | Verilog Time | Verilog-NL Einlesezeit | 15:50:00 min |
| --- | --- | --- | --- |
| T2-S3-VP | Verilog Process | UNIX-Speicherbedarf für Verilognetzliste im Prozess | 275 MB |
| T2-S3-MT | MIF Time | MIF-Datei Lesezeit | 27:31:00 min |
| T2-S3-MP | MIF Process | UNIX-Speicherbedarf für MIF-Datei im Prozess | 24 MB |
| T2-S3-CT | MIF-Verilog Compare Time | Zeit, um den Vergleich durchzuführen | < 1s |
| T2-S3-VTI | Verilog Time Index | Verilog NL Einlesezeit / 1000 Zeilen | 0.4 s |
| T2-S3-VPI | Verilog Process Index | Prozessgröße nach Lesen der Netzliste / CellCount | 0.45 MB/kCell |
| T2-S3-MTI | MIF Time Index | MIF Datei Lesezeit/ 1000 Zeilen | 8.1 s /kZeile |
| T2-S3-MPI | Mif Process Index | MIF Prozessgröße / 1000 Zeilen | 0.12 MB / kZeile |

Abschluss und Ausblick:

Das Programm ist im Wesentlichen funktionsfähig und kann bereits sinnvoll verwendet werden. Die einzelnen Programmteile erlauben darüberhinaus auch die Abwandlung für weitere Aufgaben.

Die Leistungsfähigkeit des Programms muß noch deutlich gesteigert werden. Ebenso ist der Perl-Shell Interpreter zu verbessern, was die Erkennung regulärer Ausdrücke anbelangt.

Mögliche Wege dazu sind das reduzierte Lesen einer Netzliste, wobei die Netzliste über einen Cache zugegriffen wird, in dem zuerst nur der Toplevel der Netzliste steht. Andere Module sind dann nach Bedarf nachzuladen. Darüberhinaus ist die Berücksichtigung von Assign-Statements noch wünschenswert.

Für den MIF-Leser sollte eine Strategie erdacht werden, die ein zweites Einlesen der Datei erspart. Denkbar wäre auch die Verwendung von Lex- und Yacc als Leistungsstufe, die dann eine Perl-Datenstruktur zum beschleunigten Einlesen erzeugt.